Documentación Técnica – Región Noroeste (NW)

Empresa: JuanMark
Dominio: JuanMark.com
Área: Región Noroeste
Tecnología: Cisco Packet Tracer – Switching, VLANs, VTP, DHCP, IPv6 Dual Stack, Router-on-a-Stick

- Topología de Red
Dispositivos por región NW:

| Dispositivo | Modelo | Función |
| --- | --- | --- |
| R-NW-DHCP | Router Cisco | Gateway, DHCPv4, DHCPv6, Inter-VLAN Routing |
| SW-NW-VTP | Switch L2 | VTP Server, distribución |
| SW-NW-ACC1 | Switch L2 | Acceso, VTP Client |
| SW-NW-ACC2 | Switch L2 | Acceso, enlace al router, VTP Client |
| SW-NW-ACC3 | Switch L2 | Acceso, VTP Client |
| Hosts (PCs) | — | Dependiendo de VLAN (5,6,7,9) |

- VLANs configuradas

| VLAN | Nombre | Departamento |
| --- | --- | --- |
| 5 | MKT | Marketing |
| 6 | VENTAS | Ventas |
| 7 | COMPRAS | Compras |
| 9 | GESTION_TI | Gestión de TI |

📌 VLAN 1 queda sin hosts, solo administración si se requiere.

- VTP Configuration

| Switch | Modo VTP | Notas |
| --- | --- | --- |
| SW-NW-VTP | 🟢 Server | Único que crea/borrar VLANs |
| SW-NW-ACC1 | 🔵 Client | Solo aprende VLANs |
| SW-NW-ACC2 | 🔵 Client | Aprende y conecta al router |
| SW-NW-ACC3 | 🔵 Client | Aprende y conecta hosts |

📌 Dominio único: NW                                           📌 Versión: VTPv2

- Trunking 802.1Q

Reglas:

- Sin DTP (switchport nonegotiate)

- Solo permite VLANs 5,6,7,9

- Spanning-Tree PortFast solo en puertos hacia hosts

- Router-on-a-Stick (Inter-VLAN Routing)

Router: R-NW-DHCP
Interfaz hacia switches: Gi0/0

| Subinterfaz | VLAN | IP v4 Gateway | IP v6 Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Gi0/0.5 | 5 | 148.60.5.1/24 | 2006:AFEA:B0CA:5::1/64 |
| Gi0/0.6 | 6 | 148.60.6.1/24 | 2006:AFEA:B0CA:6::1/64 |
| Gi0/0.7 | 7 | 148.60.7.1/24 | 2006:AFEA:B0CA:7::1/64 |
| Gi0/0.9 | 9 | 148.60.9.1/24 | 2006:AFEA:B0CA:9::1/64 |

📌 Interfaz física Gi0/0 está activa (no shutdown)

- DHCPv4

Asignación automática por VLAN:

| VLAN | Red | Gateway | Rango DHCP |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 148.60.5.0/24 | 148.60.5.1 | .10 – .200 |
| 6 | 148.60.6.0/24 | 148.60.6.1 | .10 – .200 |
| 7 | 148.60.7.0/24 | 148.60.7.1 | .10 – .200 |
| 9 | 148.60.9.0/24 | 148.60.9.1 | .10 – .200 |

📌 DNS utilizado: 8.8.8.8

- IPv6: SLAAC + DHCPv6 Stateful

- Dirección IPv6 obtenida vía SLAAC

- Gateway y DNS via DHCPv6

- Activado ipv6 unicast-routing

- En subinterfaces se usa:

  - ipv6 nd managed-config-flag

  - ipv6 dhcp server NAME-X

📌 Esto obliga a los hosts a pedir DHCPv6 (Stateful).

- Validación de la Región NW

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| DHCP asigna IPv4 a cada VLAN | 🟢 Correcto |
| PCs reciben IPv6 automáticamente | 🟢 Correcto |
| Ping entre hosts y gateways | 🟢 Correcto |
| Ping inter-VLAN (a través de router) | 🟢 Correcto |
| Ningún host queda en VLAN 1 | 🟢 Correcto |
| VTP no permite creación en ACCs | 🟢 Seguro |

📌 Se realizó ping de una PC en ACC3 a gateways en todas las VLANs, confirmando correcto enrutamiento.