📄 Documentación Técnica – Región Noreste (NE)

Empresa: JuanMark
Dominio: JuanMark.com
Área: Región Noreste (NE)
Tecnología: Cisco Packet Tracer – Switching, VLANs, VTP, HSRP, DHCP, Router-on-a-Stick, WiFi

🖧 Topología de Red Región NE

🏗 Dispositivos por jerarquía

| Dispositivo | Modelo | Función |
| --- | --- | --- |
| SW-NE-CORE | Switch L2 | Distribución principal, VTP Server |
| SW-NE-DIST1 | Switch L2 | Distribución, enlace a CORE y a DIST2 |
| SW-NE-DIST2 | Switch L2 | Distribución secundaria, enlace redundante |
| SW-NE-ACC1 | Switch L2 | Switch de acceso, sensores WiFi/Impresora/PCs |
| R-NE-CABRITO | Router Cisco | HSRP Activo para VLAN 97 y 98 |
| R-NE-VACA | Router Cisco | HSRP Activo para VLAN 99 y 100 |
| AP-SRV-NE-01 | Access Point | Conexión WiFi a VLAN 100 Servicios |
| PC-SRV-NE-01/02 | Host | Equipos cableados VLAN 100 |
| LAP-SRV-NE-WF1 | Laptop | Cliente WiFi DHCP VLAN 100 |
| PRN-SRV-NE-01 | Impresora | Periférico VLAN 100 |

🗂 VLANs Configuradas

| VLAN | Nombre | Área |
| --- | --- | --- |
| 97 | Gestion_TI | Departamento TI |
| 98 | Ventas | Departamento Ventas |
| 99 | Compras | Departamento Compras |
| 100 | Servicios | Área de Servicios + WiFi |

📌 VLAN 1 sin hosts, solo administración si se requiere.

🔐 VTP Configuration

| Switch | Rol VTP | Notas |
| --- | --- | --- |
| SW-NE-CORE | 🟢 Server | Único que crea/borrar VLANs |
| SW-NE-DIST1 | 🔵 Client | Aprende VLANs |
| SW-NE-DIST2 | 🔵 Client | Aprende VLANs |
| SW-NE-ACC1 | 🔵 Client | Aprende VLANs |

📌 Dominio: NE                    📌 Versión: VTPv2

🌉 Trunking 802.1Q

Reglas aplicadas:

- Sin DTP (switchport nonegotiate)

- Solo VLANs 97–100

- Spanning-tree PortFast solo en puertos de host

- Native VLAN = 1 (no transporta hosts)

🌐 Router-on-a-Stick + HSRP

### 🚦 HSRP Balanceado (Alta disponibilidad Activo/Standby)

| VLAN | Virtual IP | Activo (Priority alta) | Standby |
| --- | --- | --- | --- |
| 97 | 148.60.97.1 | R-NE-CABRITO | R-NE-VACA |
| 98 | 148.60.98.1 | R-NE-CABRITO | R-NE-VACA |
| 99 | 148.60.99.1 | R-NE-CABRITO | R-NE-VACA |
| 100 | 148.60.100.1 | R-NE-CABRITO | R-NE-VACA |

📌 Balanceo real: Cabrito maneja 97–98, Vaca maneja 99–100.

🧾 Subinterfaces (en ambos routers)

📍 R-NE-CABRITO

| Subif | VLAN | IP Gateway | HSRP Role |
| --- | --- | --- | --- |
| G0/2.97 | 97 | 148.60.97.2 | Active |
| G0/2.98 | 98 | 148.60.98.2 | Active |
| G0/2.99 | 99 | 148.60.99.3 | Standby |
| G0/2.100 | 100 | 148.60.100.3 | Standby |

📍 R-NE-VACA

| Subif | VLAN | IP Gateway | HSRP Role |
| --- | --- | --- | --- |
| G0/0.97 | 97 | 148.60.97.3 | Standby |
| G0/0.98 | 98 | 148.60.98.3 | Standby |
| G0/0.99 | 99 | 148.60.99.2 | Active |
| G0/0.100 | 100 | 148.60.100.2 | Active |

📡 WiFi + DHCP

📍 AP-SRV-NE-01 Configuración

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| VLAN | 100 |
| IP | DHCP |
| SSID | Servicios_NE |
| Seguridad | WPA2 PSK |
| Contraseña | 12345678 |

📍 DHCP para VLAN 100 (en HSRP Virtual 100)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Red | 148.60.100.0/24 |
| Gateway Virtual | 148.60.100.1 |
| DNS | 8.8.8.8 |
| Rango DHCP | .20 – .200 |

🧪 Validación de la Región NE

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| DHCP asigna dirección a WiFi | 🟢 Correcto |
| DHCP asigna dirección a PCs | 🟢 Correcto |
| HSRP Virtual responde en VLAN 100 | 🟢 Correcto |
| Ping PC ↔ Router Virtual | 🟢 Correcto |
| Ping entre PCs en Servicios | 🟢 Correcto |
| Impresora recibe IP y responde Ping | 🟢 Correcto |
| Ningún host en VLAN 1 | 🟢 Correcto |